山西省工程建设地方标准

DBJXX/XXX-2024

备案号：J1XXXX-2024

城市道路清雪除冰作业规程

Specification of snow and ice removal operations for urban roads

（征求意见稿）

2024-XX-XX  发布               2024-XX-XX  实施

山西省住房和城乡建设厅  发布

前  言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发2024年工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2024〕82号）要求，规程编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考相关国家标准和行业标准，结合我省实际，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章，主要内容包括：总则，术语，基本规定，准备工作，作业程序，作业标准。

本规程由山西省住房和城乡建设厅负责管理，太原市环卫产业管理中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给太原市环卫产业管理中心（地址：山西省太原市旱西关街56号，邮编：030002，邮箱：tyshwcyglzxkyb@163.com）。

本规程主编单位：太原市环卫产业管理中心

本规程参编单位：同济大学

太原市环卫清洁和生活垃圾转运中心

山西五建集团机电工程公司

山西山安立德环保科技有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  准备工作	4

4.1  人员物资	4

4.2  机具机械	4

4.3  指挥系统	5

4.4  融雪剂储备	6

4.5  冰雪消纳场所	6

4.6  安全风险排查	7

5  作业程序	9

5.1  一般要求	9

5.2  预报预警、风险等级与应急响应	10

5.3  融雪剂使用要求	13

5.4  运输与处置	15

6  作业标准	15

6.1  作业时限	15

6.2  质量标准	16

6.3  考核标准	16

附录A  城市道路等级划分	17

附录B  清雪除冰物资	18

附录C  清雪工具选择参考目录	19

附录D  清雪设备需要量计算	20

附录E  清雪除冰作业考核标准	22

本规程用词说明	24

引用标准目录	25

条文说明	26

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirenement	3

4  Preparation Rork	4

4.1  Personnel and Materials	4

4.2  Machinery and Equipment	4

4.3  Command System	5

4.4  Snow-melting Agent Reserve Requirements	6

4.5  Ice and Snow Consumption Site	6

4.6  Security Risk Point Investigation	7

5  Operating Procedure	9

5.1  Genneral Requirement	9

5.2  Warning, Risk Level, and Emergency Response	10

5.3  Requirements for The Use of Snow- melting Agents	13

5.4  Transportation and Disposition	15

6  Standard for Removal Operations	15

6.1  Assignments Time Limit	15

6.2  Quality Standard 	16

6.3  Assessment Criteria	16

Appendix A   Classification of Urban Road Levels	17

Appendix B   Snow and Ice Removal Materials 	18

Appendix C   Reference for Snow Removal Tool Selection	19

Appendix D   Calculation of snow clearing equipment demand	20

AppendixE  Assessment Criteria for Snow and Ice Removal Operations	22

Explanation of Wording in This Standard	24

List of Ouoted Standards	25

Explanation of Provisions	26

- 1  总  则

1.0.1  为规范山西省城市道路清雪除冰作业流程，合理配置清雪除冰作业车辆，规范融雪剂撒布范围和使用量，及时清理堆积冰雪，充分利用信息化技术，提高清雪除冰作业效率，保障城市道路畅通、群众出行安全和市容环境整洁，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于山西省各建成区和市、县（市、区）人民政府确定的实施城市化管理区域道路的清雪除冰作业，其他区域道路可参照本规程执行。

1.0.3  城市道路清雪除冰作业应坚持以雪为令、雪中清雪、边清边运的原则，保障在降雪过程中主要道路畅通，雪后道路干净整洁。

1.0.4  城市道路清雪除冰作业应坚持以机械为主、人工为辅、机械和人工有效结合的方式，绿色清雪，保护生态环境。

1.0.5  城市道路清雪除冰作业，除应执行本规程外，尚应符合现行国家及行业有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.1  城市道路 urban road

城市供车辆和行人通行的，具有一定技术条件的公共道路及其附属设施，公共道路包括车行道、人行道、街巷、桥梁、隧道、广场等，附属设施包括人行过街天桥、人行地下通道等。

2.0.2  机械清雪除冰 mechanical snow and ice removing

采用专用机械设备清除路面冰雪的过程。

2.0.3  人工清雪除冰manual snow and ice removing

人工使用手工除雪工具清除路面冰雪的过程。

2.0.4  融雪剂 snow-melting agent

通过降低冰、雪融化温度促使冰、雪融化的化工产品。

2.0.5  氯化物类融雪剂chloride snow-melting agent

‌指氯化物含量超过1.0%的融雪剂，以氯化钠、氯化钾、氯化钙和氯化镁等为主要成分。

2.0.6 非氯化物类融雪剂non-chloride snow-melting agent

指氯化物含量不超过1.0%的融雪剂，主要包括有机融雪剂和环保型融雪剂‌。

2.0.7 冰雪消纳场所 ice and snow consumption site

用于存储和处置清雪除冰作业过程中清理出的冰雪的场地。

2.0.8 作业时限assignments time limit

指完成整个清雪除冰作业所需的时间限制。

- 3  基本规定

3.0.1  雪季前应根据山西省有关法规的规定，做好清雪除冰技术准备工作和应急预案。

3.0.2  应制定自然灾难、事故灾难、公共卫生事件等突发公共事件应急专项预案。应急预案应包含应急指挥体系及职责、准备工作、预警、响应、作业要求、善后恢复以及突发公共事件期间保障应急作业的要求等内容, 应急专项预案应报上一级行政主管部门备案。

3.0.3  雪季前应建立清雪除冰作业指挥、调度系统，实行信息化管理。应充分利用数字化智慧平台开展清雪除冰指挥调度工作。

3.0.4  雪季前应做好清雪除冰机具机械的维修、保养、调试和试运行，移动式机具机械完好率应大于95%，固定式设备完好率应达到100%。

3.0.5  雪季前应提前办理清雪作业车辆通行证，确定加油点、备勤点位置，熟悉行驶路线和作业路线。

3.0.6  应建立清雪除冰指挥部统一指挥清雪除冰作业，按照雪情、雪况，联合气象、交管、交通、环卫、应急管理等各级部门和单位，统筹协调、协同联动。

3.0.7  清雪除冰作业应根据降雪量、道路等级、交通流量、地理位置等编排设计作业程序。本规程道路等级参照附录A进行划分。

3.0.8  清雪除冰作业时应做好行人和车辆的疏导工作。

3.0.9  清雪除冰作业使用警示标志应符合国家现行有关标准和交管部门的规定。

3.0.10  清雪除冰作业时不得损坏道路路面及相关市政设施。

- 4  准备工作

- 4.1  人员物资

4.1.1  雪季前应成立清雪除冰工作组，明确清雪除冰人员责任分工，工作组应服从清雪除冰指挥部统一指挥调度。

4.1.2  雪季前应对操作清雪除冰设备人员开展培训，培训内容包括设备的原理和技术性能、操作要求、维护保养、故障排除、安全生产等内容，参训人员应经过相应理论考试和实操考核，考核合格后方可取得清雪除冰专业机械化设备操作资格。‌

4.1.3  自雪情预警起，清雪除冰人员应立即就位，提前开展备勤值守工作，保证降雪发生后及时抵达现场。

4.1.4  雪季前应做好清雪除冰物资准备，建立物资清单，每次清雪完成应对消耗的物资及时补足。清雪除冰物资清单可参考附录B。

4.1.5  清雪除冰物资如融雪剂、防滑垫等应在降雪前运送至道路和桥梁等易积雪结冰的清雪重点区域。

4.1.6  清雪除冰物资临时储备场所选址应确保交通、装卸便利，由专人负责管理，确保物资安全，防止物资受潮、受冻、损坏及丢失。

- 4.2  机具机械

4.2.1  清雪除冰机具机械应包含人工除雪工具和机械清雪设备。人工除雪工具可包含推雪板、铲雪锹、便携式扫雪机、小型机械除雪装置等。机械清雪设备可包含除雪铲、扫雪机、抛雪机、固体融雪剂撒布机、液体融雪剂喷洒车、破冰机等。

4.2.2  人工除雪工具应符合下列要求：

1  人工除雪工具应主要在人行道、非机动车道、过街天桥等不宜使用机械清雪设备的路段中使用。

2  人工除雪工具应方便操作并应具有可靠的安全性能。

4.2.3  机械清雪设备应符合下列要求：

1  机械清雪设备应根据降雪量、环境温度和路面条件等选用，可参考附录C。

2  机械清雪设备应有明显示宽标志和示宽灯，作业警示标志、夜间照明设备应完好

3  装挂在其他作业车辆或机械的清雪设备应连接牢固、功能齐全；配装车辆的操纵、转向、制动系统等均应符合国家现行有关标准的规定。

4  除雪铲下部应配备10cm-15cm路缘保护器。

5  机械清雪设备作业时噪声及排放应符合国家相关标准。

6  机械清雪设备需求量应根据清雪作业的总面积、清雪设备的作业能力、限定的完成时间、有效作业时间等因素确定。各种清雪设备需求量可按本规程附录D的方法计算。

- 4.3  指挥系统

4.3.1  作业单位应在每年雪季前进行应急指挥和通信联络系统的调试，加强日常检修维护。如遇降雪时，应设专人值守，保证应急指挥和通讯联络畅通。

4.3.2  可充分利用云计算、大数据、物联网等现代化信息技术，通过搭建智慧环卫平台与卫星监控系统，利用智慧车载终端、大数据分析展示、监控管理系统、驾驶员安全辅助系统、智慧管理助手等手段，实现设备动态感知、数据实时传输与智能分析、告警自动推送，对清雪除冰作业全过程进行智慧化监管和科学调度，提高作业效率，降低事故的发生和运行风险。

4.3.3  应及时更新数字化平台数据库。每年雪季前应将清雪作业车辆、作业路线、驾驶人员资料等信息及时更新，保证数字化管理的时效性。

4.3.4  应建立沟通与反馈机制，强化智慧环卫平台与气象、交管、市政等相关部门数据和信息的实时共享与传递。

- 4.4  融雪剂储备

4.4.1  雪季前，应储备充足的融雪剂，其外观、性能、标志、标签、包装、运输和贮存应符合GB/T 23851的要求。

4.4.2  使用液体融雪剂前应做好融盐池融盐工作。

4.4.3  融雪剂使用前应对其进行抽检，根据实际情况增加进场抽检频率，检测合格后方可使用。

4.4.4  严禁私自使用融雪剂，必须按照各地市人民政府统一规定适时、适量、适度使用。

- 4.5  冰雪消纳场所

4.5.1  雪季前应根据当地历年降雪量合理测算、配备冰雪消纳场所，并落实其具体位置。

4.5.2  冰雪消纳场所选址应符合环保要求。宜选择在交通便利、排水良好的位置，确保积雪顺利排出，避免积水。应远离江河沟、农田耕地等环境敏感区。

4.5.3  冰雪消纳场所应配备专用机械，用于随时平整积雪。

4.5.4  冰雪消纳场所应设有照明设施和整洁规范的围挡，宜安装临时视频监控系统，应在冰雪消纳场所入口、出口和关键区域设置明显的安全标识和警示标志。

4.5.5  冰雪消纳场所应配备必要的排污处理设施，含有融雪剂的雪水应按环保要求处理达标后排放，严禁冰雪融化后对环境造成二次污染。

4.5.6 雪季前应对冰雪消纳场所进行检查、评估和维护。

- 4.6  安全风险排查

4.6.1  人工作业风险应按以下方式进行排查：

1  应对清雪除冰作业人员定期开展安全教育和岗前培训，增强自身安全防范意识。

2  清雪除冰作业时，必须配备全套带有反光条的环卫作业服、安全反光锥、爆闪灯、安全标志牌，并确保设备正常使用。

3  警示标志设置地点：白天应位于来车方向不少于50m处，夜间不少于100m处。

4  便携式安全警示灯应固定在作业人员身上或手推车和安全标志牌上，确保警示灯灯光闪亮。

5  清雪除冰作业人员应将安全警示旗插在手推车上，将安全反光条贴在手推车厢四周，保持清洁醒目。

6  清雪除冰作业时，应面朝来车方向，避让过往车辆，加强自我防范，注意观察周边情况，保证安全作业。

7  集体作业时，应至少设立1人为现场安全员，负责观察、协调过往车辆避让。根据作业情况及时移动安全标志牌、安全反光锥等安全设施。

8  当需要横穿街道作业时，应遵守交通规则，在人行横道线按交通信号行走，注意避让来往车辆，严禁翻越隔离带及护栏。

9  清雪装堆时，应在雪堆后方设置安全警示装置，警示过往车辆避让。

10  在清理匝道时，应设置安全隔离区，必要时应封道作业。

4.6.2  机械作业风险应按以下方式进行排查：

1  驾驶员驾驶作业车辆上路行驶前，应对车辆的安全技术性能进行认真检查，不得驾驶安全设施不全或机件不符合技术标准等具有安全隐患的作业车辆。

2  驾驶员应认真检查油管、撒布机、滚刷、改装滚刷车副机部分及车辆灯火等，确保正常运行。

3  清雪除冰作业时应保持安全速度，保持安全车距，夜间作业必须保持灯光照明及警示装置良好，确保作业安全。

4  车辆组合作业时，头车与尾车应设有现场安全员，负责观察现场路面情况、车辆行驶技术状态及车辆作业效果。

5  车辆作业时应严格遵守交通法规，严禁抢、闯红灯、逆行、违章调头。

6  作业车辆整装待命时，应选择宽敞不影响交通的路段。

7  应及时清理车身、设备上的残雪，避免造成车辆设备损坏引发安全事故。空车行驶时，滚刷应悬挂。

8  作业车辆车厢尾部必须在醒目位置贴有反光条，并及时更换破损、污渍附着及脱落的反光条。

9  清雪除冰作业车辆应配置灭火器、三角架、工程用警示灯、滚刷部位宽度警示灯或警示红旗。

10  驾驶员必须严格按照驾驶证载明的准驾车型驾驶清雪除冰机械作业车辆，无资格人员严禁驾驶作业车辆。

- 5  作业程序

- 5.1  一般要求

5.1.1  各地市人民政府每年应组织编制清雪除冰应急预案，明确组织指挥体系、职责分工、风险等级评估监测预警、应急响应启动条件、不同灾害应急响应工作机制、队伍物资保障、信息报送和处理、指挥和调度、抢险救灾和应急保障善后等工作。

5.1.2  清雪除冰应采取“机械为主，人工为辅，人机结合”的作业方式，按照"先主后次、先内后外、先陡后平、先重点后一般”的清雪顺序组织实施，主干路、立交桥、坡道、重要交通路口、政府部门、学校、医院等人群密集地段，应优先清理，最大限度减少降雪天气对城市交通和市容环境的影响。

5.1.3  应在降雪时同步开展清雪工作，适时边清边运，快速减少路面积雪量，避免路面上形成结冰和压实雪。

5.1.4  当遇降雪时，清雪除冰作业单位应立即按照职责分工，迅速响应，所有清雪队伍及专业化清雪车辆应根据气象预报信息于降雪前1小时到达各责任区域准备开展作业，应根据降雪量，采取相应的作业方式。

5.1.5  清雪作业时，应根据降雪及路面积雪结冰情况，合理安排不同机型的清雪机械与设备，可因地制宜采用多功能新型清雪设备提高清雪除冰效率。

5.1.6  清雪作业时，每个路口转弯处作业距离应向路口外延伸3m，直行推雪形成的雪垅必须及时清理干净。

5.1.7  城市道路积雪装运作业应避开交通高峰时段，合理优化各类装卸机械与设备作业路线，避免阻碍交通。

5.1.8  不含融雪剂的冰雪，可因地制宜就地处理，可堆放至不影响行人、非机动车、机动车通行的道路两侧空地。含融雪剂的冰雪应单独收集、运输、处理，及时运送至指定冰雪消纳场所。

5.1.9  清雪除冰作业后，应对所用机具机械及时进行清洁、维护、检修，确保下次清雪时正常使用。

- 5.2  预报预警、风险等级与应急响应

5.2.1  降雪和道路结冰的预报预警应以当地气象部门的发布和解除为依据。降雪按照GB/T 28592标准分为微量降雪（零星小雪）、小雪、中雪、大雪、暴雪、大暴雪、特大暴雪共七个等级。道路结冰预警信号根据国家气象灾害预警信号发布与传播办法分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

5.2.2  根据降雪冰冻天气对道路交通的影响程度，将降雪造成的风险等级由低到高分为一般风险（Ⅳ级）、较大风险（Ⅲ级）、重大风险（Ⅱ级）、特别重大风险（Ⅰ级）四个级别。

5.2.3  应根据当地气象部门发布的降雪预警和道路结冰预警，结合降雪量和气温变化，启动清雪除冰工作响应机制。响应等级按照应对风险等级从低到高划分为“四级、三级、二级、一级”4个级别。降雪和道路结冰预报预警、风险及响应等级对应可参考表5.2.3执行。

表5.2.3  预报预警、风险等级与响应对照表

| 风险等级 | 降雪量等级 | 道路结冰预警等级 | 道路交通影响情况 | 响应等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般风险（Ⅳ级） | 微量降雪、 小雪 | / | 对城市道路交通系统造成一定影响 | 四级 |
| 较大风险（Ⅲ级） | 中雪 | 黄色预警 | 对城市道路交通系统造成较大影响 | 三级 |
| 重大风险（Ⅱ级） | 大雪 | 橙色预警 | 对城市道路交通系统造成严重影响 | 二级 |
| 特别重大风险（Ⅰ级） | 暴雪、大暴雪、特大暴雪 | 红色预警 | 城市主要道路不具备车辆正常通行条件，对城市道路交通系统造成特别严重影响 | 一级 |

5.2.4  响应措施

1  四级响应措施应按以下流程作业：

1）当温度在 0℃以上时，应以机械清雪为主，可用滚刷进行扫雪作业，除重点路段、桥梁、匝道可预施撒少量融雪剂外，其余路段不得施洒融雪剂。

2）当温度在 0℃以下时，可采用滚刷、撒布机、融雪剂液体喷洒车等机械联合作业，降雪前进行小剂量融雪剂预撒布，降雪后先清扫后适量补撒融雪剂，应做到随降随除，防止路面结冰。如气温低于-15℃，可按规范配合干撒少量固体融雪剂，不宜单独使用液体融雪剂。

3）陡坡路段或背风区域积雪厚度较大时，可使用配备扫雪滚刷和撒布机的综合除雪车，实行多功能一体化作业，随扫随撒布融雪剂，确保陡坡处不积雪不结冰。

4）作业过程中，应开启车辆双闪及警示装置，车速应控制在10-30km/h。

5）慢行道、人行道应以人工清雪为主，不得使用融雪剂。

2  三级响应措施应按以下流程作业：

1）可使用扫雪车、融雪剂液体喷洒车、撒布机等机械联合作业。可采用多机械“联动、梯形、模块”化组合作业，由中间向两边全覆盖清雪。

2）降雪前应进行小剂量融雪剂预撒布，降雪后扫雪车每清理完一条道路后，融雪剂液体喷洒车加注融雪剂，对路面进行冲刷，撒布机跟进干撒融雪剂。根据天气温度，适时调整撒布机的撒布密度及宽度。撒布融雪剂过程中，撒布机应距离绿化带边缘 1.5m距离。

3）完成第一遍清雪流程后，凌晨全路段应再进行一遍高浓度融雪剂湿式喷洒作业，如气温低于-15℃，可按规范配合干撒少量固体融雪剂，不宜单独使用液体融雪剂。

4）慢车道、人行道区域可采取小型滚刷车和人工清雪相结合方式，不得使用氯化物类融雪剂。

5）作业过程中，应开启车辆双闪及警示装置，车速应控制在10-30km/h。

6）当路面积存被压实、厚度大于10mm冰雪层时，应采用破冰机进行清除。

3  二级响应措施应按以下流程作业：

1）降雪前应进行中高剂量融雪剂预撒布，降雪后使用雪铲车，雪铲右倾角30°~35°，按照"先主后次，先陡后平，先内后外”的顺序，由中间向两侧清理道路积雪。

2）扫雪车对路面积雪进行跟进滚刷作业，达到地面无积雪效果。

3）融雪剂液体喷洒车加注融雪剂，随后对路面进行冲刷。根据天气温度，撒布机作业时适时调整撒布密度及宽度，如气温低于-15℃，可按规范配合干撒少量固体融雪剂，不宜单独使用液体融雪剂。

4）完成第一遍清雪作业后，转入中雪状态下的清雪模式。

5）作业过程中，应开启车辆双闪及警示装置，车速应控制在10-30km/h。

6）慢车道、人行道区域可采取小型滚刷车和人工清雪相结合方式，不得使用氯化物类融雪剂。

6）当路面积存被压实、厚度大于10mm冰雪层时，应采用破冰机进行清除。

4  一级响应措施应按以下流程作业：

- 1）根据降雪量及时长，采用撒布机全线作业方式。其中双车同向高架桥（路）对两侧车道（隔离墩一侧车道及防撞墙一侧车道）进行融雪剂撒布，单车道以路中线为撒布位置撒布，作业速度应控制在10-30km/h。

- 2）采用多扫雪滚刷梯队同向、单扫雪滚刷对防撞墙一侧进行不间断扫雪作业，防止道路形成积雪结冰现象。

- 3）采用先雪铲、再雪滚、后撒布的作业方式，针对融雪效果薄弱路段进行再次作业。雪铲车、滚刷车、撒布机先后梯队联合作业。

- 4）针对立交、匝道及道路交叉口等积雪严重部位，可采用装载机配合自卸车外运方式，对积雪边清边运，保障路面无积雪和道路畅通。

5） 慢车道、人行道区域可采取小型滚刷车和人工清雪相结合方式，不得使用氯化物类融雪剂。

6）当路面积存被压实、厚度大于10mm冰雪层时，应采用破冰机进行清除。

- 5.3   融雪剂使用要求

5.3.1  应广泛推广使用非氯化物类融雪剂，积极探索使用对环境更加友好的环保型融雪剂。

5.3.2  应根据环境温度、降雪等级及路面积雪积冰程度合理选择融雪剂的种类，严格控制融雪剂的撒布范围和撒布量。在选择融雪剂的种类时还应考虑当地交通条件、天气状况、设备类型、作业标准等因素。融雪剂撒布量可参考表5.3.2-1 和表5.3.2-2 的规定。

表5.3.2-1  固体融雪剂撒布剂量推荐表（g/m2）

| 降雪等级 | 环境温度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃及以上 | 0℃~-15℃ | -25℃~-15℃ （含-15℃） | ≤-25℃ |
| 小雪 | 重点路段、桥梁、匝道≤10 | ≤10 | 10~15 | 15~25 |
| 中雪 | ≤10 | 10~15 | 15~25 | 25~35 |
| 大雪、暴雪及以上 | ≤15 | 15~25 | 25~35 | 35~70 |

表5.3.2-2液体融雪剂配置浓度质量百分比推荐表

| 降雪等级 | 环境温度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃及以上 | 0℃~-15℃ | -15℃及以下 |
| 小雪 | 重点路段、桥梁、匝道5%~10% | 10%~15% | 10%~15% 不宜单独使用液体融雪剂 |
| 中雪 | 5%~10% | 10%~15% | 10%~15% 不宜单独使用液体融雪剂 |
| 大雪、暴雪及以上 | 10%~15% | 15%~20% | 15%~20% 不宜单独使用液体融雪剂 |

5.3.3  兑制融雪剂溶液时应严格按产品说明书操作，且浓度应符合相应规定。

5.3.4  撒布融雪剂及配制液体融雪剂时，环境温度相对较高或呈上升趋势应选下限，环境温度相对较低或呈下降趋势应选上限。

5.3.5  融雪剂的撒布区域应设置明显的标志，以明确撒布范围和起始点。应在距坡路前30m开始撒布，距坡路结束前30m停止；距弯路拐弯处前50m开始撒布，弯路结束前10m结束，

5.3.6  严禁在树坑、绿地上撒布（喷洒）融雪剂。严禁将含有融雪剂的积雪堆放于树坑、绿化带，应单独收集和运输。绿地附近或其他特殊路段，可使用非氯化物类融雪剂，减少对环境的影响。

5.3.7  中雪、大雪应先进行机械清除，再根据路面上剩余雪量，按规定的使用量进行融雪剂的撒布（喷洒）。融雪剂的撒布（喷洒）设备应具备精确控制撒布（喷洒）量值的功能，撒布（喷洒）偏差应符合GB/T 25977的要求。

- 5.4  运输与处置

5.4.1  清除的冰雪应及时清运至指定冰雪消纳场所，并应对残留的破冰路面进行修复和清理。

5.4.2  对于不能及时清运的冰雪，应临时设置堆雪点。可按长、宽、高不超过1.0m的标准打堆。堆雪点位置不得影响道路交通安全，不得堵塞消防通道及排水井口，并应设置明显警示标识。‌

5.4.3  冰雪装运应即清即净，确保街道雪堆无遗漏、无残冰残雪，运输过程中不得沿途遗撒或者倾斜。

5.4.4  冰雪的清运应避开早晚交通高峰期。

5.4.5  含有融雪剂的积雪应当单独堆放，单独装运，少量不含融雪剂的净雪，经当地人民政府批准可以整齐堆放至指定堆雪点，不得影响城市景观和交通。

5.4.6  临时堆放的冰雪堆，严禁混入生活垃圾和装修垃圾。

5.4.7  严禁将清除或堆积的冰雪抛洒至车行道和人行道。

5.4.8  运送至冰雪消纳场所的冰雪，应经过处理达到相应的环境标准后排放。

- 6  作业标准

- 6.1  作业时限

6.1.1  微量降雪、小雪作业时限应符合下列要求:

城市快速路、一级道路、 桥梁、坡路、弯路及匝道应边下边清，达到雪停路净的效果，其余道路在雪停后24h内清除干净，48h内运出。

6.1.2  中雪作业时限应符合下列要求:

雪停后城市快速路、一级道路、桥梁、坡路、弯路及匝道24h内清除干净，48h内运出；其余道路在雪停后48h内清除干净，72h内运出。

6.1.3  大雪、暴雪及以上降雪量作业时限应符合下列要求:

雪停后城市快速路、一级道路、桥梁、坡路、弯路及匝道48h内清除干净，72h内运出；其余道路72h内清除干净，96h内运出。

- 6.2   质量标准

6.2.1  城市快速路、一级道路、桥梁、坡路、弯路及匝道在规定的作业时限内应做到路面净、便道净、路牙净、无积雪堆放、无垃圾杂物覆盖，100%露出黑色路面。相应人行道应开通1m宽度以上的行人通道，达到见路面、见道线、见边石。

6.2.2  二、三级道路在规定的作业时限内应达到无残雪、无积冰、无连续雪段、路面平整，露出80%以上路面。相应人行道开通1m宽度的行人通道，积雪整齐堆放道路两侧，无垃圾、黑雪覆盖。

6.2.3  路边停车场的积雪应彻底清除干净，露出停车标志线和路缘石。

6.2.4  城市道路不得超规定标准数量撒布融雪剂，不得出现黑色雪泥、雪水等现象。

6.2.5  清雪除冰作业不得破坏城市市政公用设施、树木、绿化带和景观带。

- 6.3 考核标准

6.3.1  清雪除冰作业应建立考核机制，确保作业质量和效率。

6.3.2  应在雪停后对每一场降雪的清雪除冰作业效果进行考评，并将考评结果纳入城市管理综合考评体系。

6.3.3  清雪除冰作业考核实行百分制，考核得分由高到低排序，考核内容和标准可参考附录E。

- 附录A  城市道路等级划分

表A.0.1 城市道路等级划分表

| 序号 | 道路等级 | 道路范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 1.位于主要党政机关、重要外事机构周边的道路； 2.位于大型商业、文化、教育、卫生、体育、旅游等公共场所周边的道路； 3.位于主要交通场站、交通枢纽周边的道路； 4.公共交通线路较多的道路； 5.城市主干路及其他对城市市容有重大影响的道路。 |
| 2 | 二级 | 1.位于次要党政机关、一般外事机构周边的道路； 2.位于中小型商业、文化、教育、卫生、体育、旅游等公共场所周边的道路； 3.位于企事业单位和居住区周边的道路； 4.有固定交通线路及交通场站的道路； 5.城市次干路及其周边主要路段。 |
| 3 | 三级 | 1.位于远离党政机关、外事机构、居住区、企事业单位和公共场所地区的道路； 2.人流量、车流量较少的路段； 3.无排水管道、路缘石和人行道未硬化等简陋的道路； 4.其他无法划为一级、二级的道路。 |

- 附录B  清雪除冰物资

表B.0.1清雪除冰物资登记表

| 序号 | 类型 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 领用量 | 需补充量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融雪剂 | 氯化物类融雪剂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非氯化物类融雪剂 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防寒用品 | 口罩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手套 |  |  |  |  |  |
|  |  | 反光棉衣 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滑棉鞋 |  |  |  |  |  |
| 3 | 警示标志‌ | 禁止标志 |  |  |  |  |  |
|  |  | 警告标志 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指令标志 |  |  |  |  |  |
|  |  | 提示标志 |  |  |  |  |  |
| 4 | 铲雪工具 | 铲雪铲 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推雪板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁锹 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大竹扫帚 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防滑物资 | 防滑链 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滑垫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 草垫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙子 |  |  |  |  |  |
|  |  | 牵引绳 |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明设备 | 强光手电 |  |  |  |  |  |
|  |  | 头灯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩灯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明灯 |  |  |  |  |  |
| 7 | 油料 | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液压油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防冻液 |  |  |  |  |  |
| 8 | 清雪设备耗材及易损件 | 滚刷刷毛 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 刮板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮带‌ |  |  |  |  |  |

- 附录C清雪工具选择参考目录

表C.0.1 清雪工具选择参考一栏表

| 天气类型 | 道路类型 | 清雪机具机械 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微量降雪及小雪 （0.1mm≤降水量≤2.4mm） | 道路和桥梁 | 除雪车 |  |
|  | 高架桥梁 | 除雪车 |  |
|  | 人行道和过街天桥 | 人工除雪工具 |  |
| 中雪 （2.5mm≤降水量≤4.9mm） | 道路和桥梁 | 除雪车、融雪剂撒布机、除雪铲、积雪清运车 | 除雪铲、滚刷应按每车1:1.2在除雪前准备 |
|  | 高架桥梁 | 除雪车、融雪剂撒布机、除雪铲、积雪清运车 |  |
|  | 人行道和过街天桥 | 人工除雪工具 |  |
| 大雪、暴雪及以上 （降水量≥5.0mm） | 道路和桥梁 | 除雪车、除雪铲、抛雪机、融雪剂撒布机、 积雪清运车 | 除雪铲、滚刷应按每车1:1.2在除雪前准备 |
|  | 高架桥梁 | 除雪铲、抛雪机、融雪剂撒布机、积雪清运车 |  |
|  | 人行道和过街天桥 | 人工除雪工具 |  |

- 附录D 清雪设备需要量计算

D.0.1  推雪铲的需要量:

TX=FBc⋅Vt⋅δc⋅ts⋅K1⋅1000

式中 TX	推雪铲的需要量（台）；

F     推雪作业总面积（m2）；

Bc       推雪铲推雪作业宽度（m）；

Vt       推进速度（km/h）；

δc        铲幅宽度利用系数（取0.5）；

ts        规定的完成时间（h）；

K1     工作时间的利用系数（取0.5）。

D.0.2  固体融雪剂撒布机的需要量:

PX=FHs⋅Vs⋅ψ⋅ts⋅K2⋅1000

式中PX        固体融雪剂撒布机的需要量（台）；

F         播撒作业总面积（m2）；

Hs         播撒作业宽度（m）；

Vs         行驶速度（km/h）；

Ψ      播撒的有效宽度系数（取0.8）；

ts         规定的完成时间（h）；

K2     工作时间的利用系数（取0.6）。

D.0.3  液体融雪剂喷洒车的需要量：

CX=FHc⋅Vc⋅ψ⋅ts⋅K3⋅1000

式中CX        液体融雪剂喷洒车的需要量（台）；

F        喷洒作业总面积（m2）；

Hc        喷洒作业宽度（m）；

Vc        行驶速度（km/h）；

Ψ      喷洒的有效宽度系数（取0.85）；

ts         规定的完成时间（h）；

K3     工作时间的利用系数（取0.5）。

D.0.SX=Ff⋅ts⋅K44扫雪机的需要量：

式中SX        扫雪机的需要量（台）；

F        扫雪作业总面积（m2）；

f       扫雪机的清扫能力（m2/h）；

ts        规定的完成时间（h）；

K4     工作时间的利用系数（取0.75）。

- 附录E  清雪除冰作业考核标准

附录E.0.1  清雪除冰作业考核标准评分表

| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 雪前 | 未制定清雪除冰应急预案，导致任务不明、责任不清；协调不力、准备不足。 | 扣5分/次 |
|  | 车辆及设备检修不到位影响出动作业；露天停放车辆设备造成无法启动。 | 扣2分/次 |
|  | 根据数字化平台统计，车辆及设备未在指定地点待命。 | 扣2分/次 |
|  | 冰雪消纳场所准数量准备不足，影响积雪清运工作。 | 扣2分/次 |
|  | 融雪剂储备不足影响本年度清雪除冰作业。 | 扣1分/次 |
| 雪中 | 清雪除冰相关责任人不在岗，且通讯无法联络。 | 扣2分/次 |
|  | 无故缺席电话或视频会议。 | 扣2分/次 |
|  | 车载定位终端未保持工作状态，导致数字化平台不能接收定位信号。 | 扣2分/辆 |
|  | 车载终端损坏或非运营商故障，24小时内未修复。 | 扣2分/辆 |
|  | 数字化平台统计，清雪车辆出动率低于95%。 | 扣2分/次 |
|  | 未按录入运行轨迹作业，且未上报说明情况。 | 扣2分/辆 |
|  | 未按统一要求时间作业，迟到超过20分钟。 | 机械化作业，扣2分/辆 人工作业，扣1分/人 |
|  | 未按操作规程时速作业，超出15km/h。 | 扣1分/台次 |
|  | 清雪车辆作业时，损坏挡墙、伸缩缝压板、路边石、交通护栏等公共设施。 | 扣1分/处 |
|  | 未在统一要求时限内完成清雪除冰任务，影响整体作业进度。 | 扣1分/处 |
|  | 未按统一要求擅自使用融雪剂。 | 扣1分/处，超量撒布导致街道形成黑水、污泥的情况，扣2分/处。 |
|  | 路面积雪未及时清除影响交通与城市市容。 | 扣1分/处 |
|  | 两区（县）交界处作业衔接不紧密，互相推诿或作业标准降低。 | 扣1分/处 |
|  | 清雪车辆及人员安全生产保护措施不到位，影响作业安全。 | 扣2分/次 |
| 雪后 | 城市快速路、一级道路、广场、桥梁未清理。 | 扣4分/处 |
|  | 二级、三级道路未清理。 | 扣2分/处 |
|  | 机动车辅路、人行步道、路边带、道路中心带、交通护栏带、 绿带弧顶区、交通导流岛、静态停车泊位等区域未清理。 | 扣1分/处 |
|  | 背街小巷或无名路未清理。 | 扣1分/处 |
|  | 雪堆未按规定位置堆放。 | 扣1分/处 |
|  | 雪堆超宽、超大影响车辆及行人通行。 | 扣1分/处 |
|  | 未在规定时限内完成清雪除冰作业。 | 扣3分/次 |
|  | 清雪质量标准未达到响应作业要求。 | 扣3分/次 |
|  | 雪堆未按要求运往冰雪消纳场所，乱倒乱卸。 | 扣2分/处 |
|  | 雪堆重新扬回路面影响交通安全。 | 扣5分/处 |
|  | 含有融雪剂的积雪堆入绿带，绿地、树池。 | 扣2分/处 |
| 其他方面 | 被来电投诉，经核查属实。 | 扣2分/次 |
|  | 媒体负面报道。 | 扣2分/次 |
| 加分项 | 被来电表扬，经核查属实。 | 加2分/次 |
|  | 媒体正面报道。 | 加2分/次 |
|  | 清雪除冰工作有创新，提出合理化建议并被采纳。 | 加2分/次 |

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为:“应符合…的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准目录

1  《中华人民共和国突发事件应对法》

2  《山西省城市市容和环境卫生管理实施办法》

3  《城市道路除雪作业技术规程》CJJ/T108

4  《城市道路清扫保洁与质量评价标准》CJJ/T126

6  《融雪剂》GB/T23851

7  《降水量等级》GB/T28592

8  《除雪车》GB/T 25977

山西省工程建设地方标准

城市道路清雪除冰作业规程

（征求意见稿）

- 条文说明

编 制 说 明

《城市道路清雪除冰作业规程》，经山西省住房和城乡建设厅2024年X月X日以第X号公告批准发布。

本标准在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了国内外清雪除冰实践经验，吸取了科研成果，并对一些关键性指标以及所提出的评价方法进行了实测。同时参考了有关有关国家标准和行业标准，结合我省实际情况确定了各项技术要求。

为便于清雪除冰相关单位及人员使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市道路清雪除冰作业规程》编制组按顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总  则	29

3  基本规定	30

4  准备工作	31

4.1  人员物资	31

4.2  机具机械	31

4.4  融雪剂储备	31

5  作业程序	32

5.1  一般要求	32

5.2  预报预警、风险等级与应急响应	32

5.3  融雪剂使用要求	32

5.4  运输与处置	33

6  作业标准	33

6.1  作业时限	33

6.2  质量标准	33

6.3  考核标准	33

1  总  则

1.0.1  城市冬季产生的冰雪是影响车辆、行人通行安全的客观因素，也是影响城市市容市貌的重要原因，及时清除积雪尤为重要。本技术规程结合我省各建成区及市、县雪情等特点制定适宜的清雪方式，完善清雪车辆配置，规范融雪剂撒布范围，科学使用融雪剂，充分利用信息化技术科学统筹指导调配清雪除冰作业，达到保障车辆、行人通行和维护市容市貌、提升城市整体形象的目的。

1.0.2  本规程适用于我省各建成区和市、县（市、区）人民政府确定的实施城市化管理区域车行道、人行道、街巷、桥梁、隧道、广场、人行过街天桥、人行地下通道等道路的清雪除冰作业。公路、乡村道路、内部道路等其他路段的清雪除冰作业可参照本规程执行。

1.0.3  降雪时同步开展清雪作业，适时边清边运，可快速减少路面积雪量，最大限度地保障城市交通顺畅。

1.0.4  本条规定了我省城市道路清雪除冰作业应采用的方式。以机械化清雪作业为主要手段，充分发挥机械设备的功能作用和效率优势，以人工作业弥补机械作业不足，进一步提升背街小巷、人行道、过街天桥等路段的清雪时效和质量，全面提高清雪除冰精细化作业水平。

3  基本规定

3.0.4  雪季前应对平时闲置的清雪除冰机具机械进行检查、维修、保养、调试和试运行，使移动式机具机械完好率达到95%以上的要求，

立交桥清雪除冰系统作为市政设施长期安装在桥体上，无雪季节该固定式设备处于闲置状态，进入雪季应进行设备的调试和加注融雪剂，保证完好率达到100%，避免使用中出现故障。

3.0.7  降雪量的大小直接影响清雪的难度和所需时间。降雪量大时，需要更多的设备和人力来快速清理，以减少积雪对交通的影响。不同等级的道路在清雪除冰中的优先级不同，本规程道路等级的划分参照《城市道路清扫保洁与质量评价标准》（CJJ/T126-2022）制定。主要道路和交通流量大的道路需要优先清理，以确保紧急服务和基本交通的畅通，避免拥堵和安全隐患。地理位置也会影响清雪除冰的策略，例如背阴道路在雪后更容易结冰，需要优先清理。环境因素如气温、湿度等也会影响清雪除冰的效果，低温环境下，冰雪更难融化，需要采取更有效的措施。湿度大的环境会增加冰雪的粘附力，需要更多的力量和时间去清理。然而，一个城市清雪除冰的人员和设备能力有限，有必要分先后顺序进行清雪除冰工作。

3.0.10  清雪除冰作业时有的清雪设备作业部件硬度高且锋利，当操作不当时容易损坏路面。

4  准备工作

4.1  人员物资

4.1.1  清雪除冰工作组可由决策组、预警组、巡查组、撒布组、机械组、人工组以及交通疏导组等组成。明确责任分工，确保在降雪时各组能够迅速响应，按照预案进行操作，提高清雪除冰的效率和效果。

4.1.4  通过提前准备清雪除冰物资，可以确保在降雪时能够迅速启动清雪工作，避免因物资不足而延误清雪进度。本规程所列物资清单是在大量调研一线清雪除冰作业单位所需物资的基础上总结所得。通过建立清单，可以明确各种物资的数量和位置，确保在降雪时能够迅速调配和使用，及时补足消耗物资，以确保在下次除雪时能够迅速响应。‌

4.2  机具机械

4.2.3  列举常用机械清雪设备的种类、安全要求、环保要求及介绍各种清雪设备需求量的计算方法，本规程附录D的计算方法参考《城市道路除雪作业技术规程》CJJ/T108所得。

4.4  融雪剂储备

4.4.1  提前储备融雪剂可以确保在降雪时能够及时撒布，防止道路结冰，储备量以应对中到大雪的剂量为宜。‌储备融雪剂的包装和性能应符合国家标准《融雪剂》（GB/T 23851）中相关规定和要求。

4.4.2  液体融雪剂通常更容易均匀地分布在雪面上，且渗透速度较快，绿色环保，能够在较短时间内达到融雪效果。

5  作业程序

5.1  一般要求

5.1.2   “先主后次”是优先清理主要道路、交通枢纽、学校、医院等重点区域的积雪，次要道路和支路等区域则在主要区域清理完毕后进行；“先内后外”是优先先清理城市内部道路，再逐步向外扩展至城市边缘地区。“先陡后平”是优先清理坡度较大的路段和易滑区域，如坡道、弯道等，后清理平坦路段。“先重点后一般”是优先清理对市民生活影响较大的重点区域，如商业街、居民区出入口等，后清理一般区域。‌

5.1.6  延伸3m距离主要目的是为驾驶员提供更宽阔的视野和更安全的行车空间，使其在转弯时，能够减少因视线受阻或路面湿滑导致意外情况的发生。

5.2  预报预警、风险等级与应急响应

5.2.1  各级气象主管机构所属的气象台站是负责发布和解除降雪、道路结冰等气象灾害预警信号的唯一合法机构，不得以其他任何组织或者个人发布的气象预报和灾害性天气警报为依据。

5.3   融雪剂使用要求

5.3.1  积极探索使用对环境更加友好的环保型融雪剂，有助于实现融雪与环保的双重目标，推动可持续发展‌

5.3.2  根据实际情况合理控制融雪剂的种类和用量是为了科学使用融雪剂，防止因过量和不当使用融雪剂造成环境污染和土壤盐碱化等问题。本规程所列固体融雪剂撒布剂量推荐表是在调研北京、西安、长春、济南等周边城市的基础上，结合我省实际与参考智慧环卫大数据总结所得。

5.3.4  融雪剂的撒布剂量需要根据路面的温度来调整，以确保融雪效果和减少对环境的负面影响。

5.4  运输与处置

5.4.2  雪堆设置警示标识的主要目的是为了提醒过往的行人和车辆注意安全，避免因视线受阻或路况不明而发生意外。

6  作业标准

6.1   作业时限

6.1.1  降雪量不同，清雪除冰的难度和效率也不同，因此根据降雪量规定了作业时限要求。

6.2  质量标准

6.2.1  根据道路类型、交通流量和功能需求规定清雪除冰作业的质量标准，是城市道路清雪除冰作业精细化管理的需求。

6.3 考核标准

6.3.1  对清雪除冰作业效果进行考评，可确保清雪作业质量、提升应急响应能力、增强责任意识和推动作业水平持续改进。

6.3.2  对每一场降雪的清雪除冰作业效果进行考核，便于及时发现问题和改进。