河审管投资函〔2024〕1号

河曲县行政审批服务管理局

关于河曲县西口镇2024年人畜粪污处理和资源化利用项目环境影响报告表的批复

河曲县西口镇人民政府：

你单位报送的《关于〈河曲县西口镇2024年人畜粪污处理和资源化利用项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《河曲县西口镇2024年人畜粪污处理和资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、你单位拟在河曲县西口镇科村建设河曲县西口镇2024年人畜粪污处理和资源化利用项目。主要建设内容包括人居粪污沉淀池、畜禽粪污沉淀池、固液分离车间、人居粪污污水处理站、畜禽粪污污水处理池、堆肥车间及污水处理站设备间、办公附属用房、门房、地磅、洗车平台等附属设施。建设规模年处理能力5万吨人畜粪污，项目用地面积8488.13㎡，项目总投资617.15万元，其中环保投资95万元。河曲县行政审批服务管理局以河审管投资发〔2024〕39号对该项目可行性研究报告予以批复。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

- 二、项目建设、运行管理中应重点做好以下工作：

- 1.严格落实施工期废水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，分别送环卫部门指定地点处理。

- 2.严格落实运营期大气污染防治措施。粪污沉淀池臭气、固液分离车间臭气、污水处理站臭气设置强制通风设施以保持各池体及车间微负压收集臭气，经“酸喷淋+碱喷淋+生物除臭塔”除臭系统处理后经15m高排气筒排放；堆肥车间臭气设置强制通风设施以保持车间微负压收集臭气，经“酸喷淋+碱喷淋+生物除臭塔”除臭系统处理后经15m高排气筒排放。污染物排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

- 3.严格落实运营期污废水污染防治措施。生活污水排入厂区污水处理站处理；洗车废水循环使用，定期补充，不外排；人居粪污分离污水经厂区污水处理站采用A/O工艺处理后，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物灌溉水质要求后用于周边农田灌溉用水；畜禽粪污分离污水经黑膜沼气池厌氧发酵后产生的沼液在周边农田综合利用；除臭系统废水经酸碱中和后排入厂区污水处理站处理。

- 4.严格落实运营期噪声污染控制措施。设备采用低噪声设备，基础减振，设置隔声措施；确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 5.严格落实运营期固废污染防治措施。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理；固液分离粪渣经好氧堆肥无害化处理后，作为熟粪外售周边种植户综合利用。无害化处理后的熟粪执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准中相关要求。

- 6.严格落实防沙治沙措施。在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。

- 7.严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境应急预案，增强环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

- 三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

- 四、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

- 五、依据《山西省一枚印章管审批条例》《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你单位应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局河曲分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

- 河曲县行政审批服务管理局

- 2024年10月23日

抄送：忻州市生态环境局河曲分局、山西邑洁环保咨询服务有限公司